Модуль ИФРНС

|  | Модуль ИФРНС предназначен для приема и обработки сигналов наземных импульсно-фазовых радионавигационных систем (ИФРНС) "LORAN-C" и "Чайка" с целью определения географических координат судна. Модуль ИФРНС принимает дифференциальные поправки к сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), передаваемых путем модуляции временного положения излучаемых станциями импульсов (система EUROFIX). Модуль удовлетворяет требованиям "Правил по оборудованию морских судов" Российского Морского Регистра Судоходства |
| --- | --- |

Функции

- Прием и обработка до 10 сигналов станций не более чем, от 2 произвольных цепей ИФРНС; - Измерение радионавигационных параметров и преобразование их в географические координаты в соответствии с требованиями "Правил по оборудованию морских судов" Российского Морского Регистра Судоходства; - Вывод навигационной информации по интерфейсу IEC-61162; - Формирование и вывод корректирующих поправок по стандартному интерфейсу RTCM SC-104.

Сфера применения

- Навигационное обеспечение морских и речных судов; - Прием и выдача потребителям дифференциальных поправок в соответствии с рекомендациями ITU-RM.823 и стандарта RTCM SC-104.

Модуль ИФРНС

Основные технические характеристики

| Среднеквадратические погрешности навигационных определений при геометрическом факторе не более единицы: |  |
| --- | --- |
| Инструментальная погрешность определения места, м, не более | 60 |
| Погрешность преобразования РНП в ГК, м, не более | 5 |
| Точность расчета разностей времени, мкс, не более | 0,3 |
| Среднее время первого определения, мин | 5 |
| Обмен информацией с внешними устройствами: |  |
| Порты ввода/вывода | 2 последовательных порта КМОП RS-232C |
| Скорость обмена, бит/с | От 4 800 до 115 200 |
| Формат сообщений | IEC 61162 , RTCM SC&104 (версии 2.2) |
| Электрические характеристики |  |
| Напряжение постоянного тока, В |  |
| - модуль ИФРНС - антенна штыревая | 5 + 10 % 12 + 10 % |
| Потребляемый ток, мА, не более: |  |
| - модуль ИФРНС - антенна штыревая | 300 60 |
| Условия эксплуатации |  |
| Рабочая температура, °C: |  |
| - модуль ИФРНС - антенна штыревая | От -15 до 55 От -40 до 55 |
| Влажность, при температуре 40 °C, %, не более: |  |
| - модуль ИФРНС - антенна штыревая | 98 98 |
| Динамические ограничения: |  |
| - максимальная скорость, узлов - максимальное ускорение, м/с2 | 70 20 |
| Массогабаритные характеристики |  |
| Габариты, мм: |  |
| - модуль ИФРНС - антенна штыревая | 45х95х18,5 D20х400 |
| Масса, кг, не более: |  |
| - модуль ИФРНС - антенна штыревая | 0,06 1,3 |